池州职院部分楼宇、场馆网络综合布线工程采购需求书

一、项目概况

实施背景：学院新实训楼已正式投入使用，其内部缺少有线网络综合布线系统，致使已建成的实训室无法接入校园网，给实训教学带来不便；学院操场和体育馆原有的综合布线则因操场维修被损坏，也需要重新进行布线。

基本情况：新实训楼弱电间数量为5间，终端信息点数量约为75个。已投入使用的办公室临时接入了有线网络但需要重新调整，其他信息点为全新安装；操场和体育馆需扩充无线热点。

项目内容：新实训楼、操场、体育馆网络综合布线。

项目整体情况：新实训楼弱电间数量为5间，终端信息点数量约为75个。各弱电间内需放置一台12U网络机柜和1台接入交换机，1楼弱电间另需放置1台汇聚交换机（原有的无线网络接入交换机需整合）；需从图书馆5楼中心机房敷设一条光缆至新实训楼，从各弱电间敷设双绞线至终端信息点；操场和体育馆需扩充无线热点（2个）。

二、项目预算：

39400.00元人民币。

三、供应商资格条件

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有本项目经营范围（如计算机系统集成、网络工程、通信工程等）的独立法人。

3. 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

四、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GYTS 12芯单模光缆 | 2000 | 米 | 从图书馆中心机房敷设至新实训楼1楼弱电间；从尚文楼弱电间敷设至体育馆和操场。 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1500 | 米 | 敷设在新实训楼各弱电间至各办公室和实训室。 |  |
| 3 | 接入交换机 | 5 | 台 | 安放在实训楼各弱电间，用于终端接入。 |  |
| 4 | 网络机柜 | 3 | 台 | 放置于楼层弱电间（库存已有2台旧机柜）。 |  |
| 5 | 辅材 | 若干 |  |  | 含配线架、光模块、水晶头、网络面板、电线、卡钉、PVC管及其他所有辅材，具体用量以满足布线工程需求为准。 |
| 6 | 综合布线施工和网络调试 | --------- |  |  | 施工包含所有综合布线的环节，含操场和体育馆两处无线AP，需调试好所有线路和终端。 |

五、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 货物规格、技术参数和服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GYTS 12芯单模光缆 | 1.类型：GYTS层绞式室外铠装光缆 2.外径：9.0mm 3.芯数：12芯 4.衰减：(@1310nm)≤0.35dB，(@1550nm)≤0.22dB 5.加强钢丝：加粗磷化钢丝 6.外皮：聚乙烯（PE）保护管 |  |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 1.类型：六类非屏蔽网线 2.线芯标准：23AWG（线径0.57mm） 3.线芯数量：八股 4.线芯材质：无氧铜 5.绞线方式：八股双绞 |  |
| 3 | 接入交换机 | 1.外形尺寸：标准1U，可正常安装于19英寸网络机柜 2.固定端口：万兆SFP+光口≥2，千兆电口≥24 3.交换容量：≥256Gbps 4.包转发率：≥65Mpps 5.VLAN支持：支持802.1Q VLAN 6.IPv6支持：支持IPv6静态路由 7.管理特性：支持SSH和WEB管理、支持NTP时钟、支持SNMPv3 |  |
| 4 | 网络机柜 | 1.类型：19英寸网络机柜 2.材质：主体采用SPCC冷轧钢板，前门采用钢化玻璃 3.尺寸：厚度（深度）≥600mm，宽度：≥600mm，高度≥600mm 4.安装位数量：12U 5.散热：内置散热风扇，顶部留有散热孔 6.布线孔：顶部或底部留有布线孔 |  |
|  | 辅材 | 所有辅材应为符合国家标准 |  |
|  | 综合布线施工和网络调试 | 综合布线施工必须符合国家相关标准 |  |

注：

1.投标人在响应文件中必须做到：

（1）对“五、技术需求”表的“货物规格、技术参数和服务要求”中所列条目逐条进行响应；

（2）所有条目不得出现负偏离。

2、本项目由投标人自行踏勘现场，踏勘现场前应与采购人联系，未踏勘现场导致不利于投标人的后果由投标人自行承担。

3、本项目预算包含了所有为完成本项目而产生的费用，投标人应综合考虑各种因素再报价。

投标人的报价应包含完成本项目的所有费用，如人工费、材料（设备）费用、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、交易服务费、代理服务费、土建施工费用、安装调试费、运输费、损耗费、取电施工费、运营维护费等预计发生或可能发生的所有费用。

“四、采购清单”中所列光缆和双绞线的长度为预估长度，施工所需实际长度需投标人踏勘现场来确定；投标人的报价为本工程固定总价，费用结算时不管线缆实际长度是多少，均以该报价为准进行结算。

4、项目实施期间的人员安全问题或相关事故由成交供应商负责，投标人报价时也应考虑到此项费用（如为员工购买保险、社保，商业险等等）。

六、商务需求

1.验收

（1）本项目所采购的线缆和设备必须先开箱验货，符合采购文件所规定的要求后方可用于综合布线工程施工，施工调试结束后，待整个子网正常稳定运行至少1周后再组织验收。

（2）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收；招标文件未规定部分，严格按照本项目相关的国家质检标准组织验收。

（3）若1次验收不合格，则限定中标人在判定验收不合格之日后的10日内进行重新安装调试后再进行验收，若验收仍不合格，则视为中标人虚假响应招标文件，将按国家和政府相关法规对中标人进行处理。

3、售后服务

（1）质保期

综合布线和设备的质保期均为 3 年；设备厂家质保期小于此规定的，按此规定执行；设备厂家质保期大于此规定的，按厂家质保期执行。

（2）故障响应和处理

质保期内产品出现故障中标人应在接到采购人通知后1小时内到场进行处理，并在1小时内恢复；若在1小时内无法恢复，应提供相同规格的备件临时替换；若在48小时内无法恢复，应重新提供全新的相同规格的备件永久替换，直到问题解决。

4、付款方式

采购人在项目验收合格后向中标人一次性付清合同价款的95%，剩余5%留作质保金，若项目无质量问题，在合同签订日1年后一次性退还给中标人（不计利息）；若项目有质量问题，采购人有权视情况扣除部分或全部质保金。

七、评标办法

低价中标法。