- 池州职业技术学院2021至2023届毕业生毕业证书印制项目需求书

一、项目名称

池州职业技术学院2021至2023届毕业生毕业证书封皮及内芯制作、印刷。

二、项目内容及技术要求

（一）、技术要求

1、封皮要求：

（1）封皮尺寸：对折后255mm×190mm； 
（2）封皮：采用聚氯乙稀针织布基发泡人造革，密度为1.4g/ m³,色号为老蓝色；
（3）内垫纸板：采用国家环保认证纸板，厚度为2.3mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，弹性好不易变形；
（4）白布下所垫纸板：采用国家环保认证纸板，厚度为1.2mm的灰白色工业纸板，木浆含量为70%，弹性好不易变形；
（5）透明膜：采用23丝真品体膜；
（6）封皮里面：丝绸带采用红色彩带，密度为18条，宽度为1cm；纯白色绸布，成份为100%涤纶，纱支为50D*75D,克重为72g/m2，亮度细致光滑；
（7）双面胶：采用环保双面胶粘带，胶密度为100%，将现场检验双面胶的粘合度；
（8）封皮烫金字：封皮正面烫金字，采用高频热合——烫金、模切。烫金字采用电化铝，温度调试到100度左右，保证烫金及字迹清晰流畅，位置居中，不存在左右偏差，不起金、不褪金；

2、内芯要求：

（1）规格：长度236mm，宽度166mm；

（2）厚度150g/m2，“中国高等教育”中英文标识水印防伪纸纸。纸张技术参数（紧度：≧0.9 g/cm2 ，断裂长：纵横向平均值≧3500次，耐折度：纵横向平均值≧500次）；

（3）证书内芯固定位置制入镭射激光安全线，线宽2.0mm，中间镂空文字“中国高等教育”中英文交替微缩文字；

（4）纸张无添加荧光增白剂及其他有害化学品，加湿强，不影响盖章签字，符合激光打印要求。纸浆中加入无色防伪荧光（蓝+绿）纤维丝，1dm2不少于3条，纤维丝用针尖可以挑出；

（5）打印不少于2400×2400dpi物理分辨率的二寸彩色照片，照片表面须覆盖防水防粘耐刮蹭透明保护层，照片表面不得粘贴影响证书长期保存易老化的PVC、PE膜等；

（6）打印内容：姓名、性别、出生日期、入学年月、毕业年月、专业、学制、层次、校名、发证日期、校长签名章、学校公章、凹印浮雕变彩防伪证书编号。

（二）、其他要求

1、供应商必须确保提供的产品系原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到国家标准或行业标准以及招标文件的要求。
   2、供应商应严格履行服务承诺，若产品出现质量技术等问题，应更换合格的产品，并承担由此引起的延迟交付使用的经济责任。
    3、供货要求：2021至2023年三年，分三批次供货，合同一年一签，根据每年供货质量、服务等情况由招标人确认是否续签下一年合同。每批次供货时间为：在合同签订之日(约为每年6月份)起20个日历天内完成供货、验收工作。供货前需提供样品，业主确定合格后方可供货。送货至池州职业技术学院行政楼。本次采购的货物验收合格后免费质量保证期为1年，在免费质量保证期内如出现问题，中标供应商应免费提供咨询、维护服务，包括免费更换。

4、投标报价为投标人在招标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试、培训、技术服务、标准配件、专用工具、中标服务费附件等所有费用。

三、付款方式

每年合同履约结束，经验收合格后，按实际款项的95%付款，余款5%为质保金，在第二年签合同时后一周内付清，不计利息；剩余两年付款方式相同。

四、询价方式：

1、采取有效最低价中标；

2、投标报价为每本单价。