附件1：政府采购需求书（货物类）

图书馆书架   采购需求书

一、项目概况

因书架不能满足逐年递增的采购图书上架，需要采购30组书架。

二、项目预算： 44950元

三、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定。

2、供应商须为所投货物的生产厂商。具备独立法人资格，有相应的营业范围，提供有效的营业执照。

3、投标人必须通过ISO9001质量管理体系认证（复印件加盖公章）；投标人必须通过环保部颁发的中国环境标志产品认证（十环认证）且投标供应商必须在财政部、环保部环境标志产品采购清单内（第二十期）。

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木护板全钢双面五层书架 | 组 | 30 | 每组书架放置图书大约400本。30组共计放置书12000本。基本满足21年度的采购图书上架。 |
| 2 | 全钢平面三层书车 | 部 | 3 | 三个书库各配置1部上架书车。 |
| 3 | 全钢手推车 | 部 | 3 | 三个书库各配置1部移动图书推车。 |
| 4 | 二维码扫描枪 | 把 | 4 | 三个书库目前只有三把图书借阅扫描枪，，需再配置4把图书归还扫描枪。 |

五、技术需求

（一）、技术（质量）标准

1、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2017）

2、《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015

3、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（GB/18584-2001）

4、《金属家具质量检验及质量评定》（QB/T 1951.2-2013）

5、《木材含水率测定方法》（GB/T 1931-2009）

（二）、技术参数及功能要求（必填）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木护板全钢双面五层书架 | ### （一）规格样式 1、规格：930mm（宽）×450mm(厚)×2140mm(高) 2、钢木书架侧护板为橡胶木，顶板四周采用橡胶木包裹。 2、结构特点：架体采用双柱式立柱结构，中间有隔离板，上下可调节，安全可靠，负载量大，适合书库、图书资料的存放。 4、载重性能 （1）每层搁板单面承重不低于80kg，最大挠度为3mm，24小时卸载后，无裂纹及永久变形，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。 （2）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 ### （二）书架配置及技术参数 1）立柱：采用≧1.5mm优质冷轧钢板。 2）搁板：采用≧1.2mm优质冷轧钢板，刚性要足，承重能力强。 3）挂板：采用≧1.2mm优质冷轧钢板，组装后平整、牢固。 4）底框：采用≧2.0mm优质冷轧钢板。 5）顶板：采用≧0.8mm优质冷轧钢板。6）档板：采用≧1.0mm优质冷轧钢板。7）钢制部分颜色：具有防锈蚀和抗菌性能。 8）.木制部分：采用优质橡胶木实木，护板整包外部周围钢件部分，护板框架≧20mm厚，内嵌板材为≧12mm厚；木顶板厚≧25mm，顶边线条≧25mm厚，底边线条≧15mm厚。油漆符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准要求,漆膜理化性能达到国际要求，硬度≧2H表面平整，漆面无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。木护板顶部双面安装亚克力标插。 |  |
| 2 | 全钢 平面三层书车 | 1、技术要求：规格750（宽）×360（厚）×900（高） 2、选用直径≧25mm圆管，优质≧1.5mm厚冷轧圆管，侧封板≧1.2mm厚冷轧钢板。均分三层平板式。 3、脚轮为进口静音轮，承重达150公斤。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。 |  |
| 3 | 全钢手推车 | 1、规格： 1000（宽）×800（厚）×900（高）； 2、板面框架采用50x50x1.2mm的钢管焊接成型，板面框架采用热轧钢板折弯成型，钢板厚度≧2.0mm，扶手采用直径≧25mm的圆管数控弯成弧形，圆管壁厚1.2mm。部件外表焊接部分打磨光滑无棱角，板面底部安装4寸优质静音轮； 3、表面处理：高压静电喷塑，塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能（大肠杆菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥94%；表面涂层颜色由招标方指定）。 |  |
| 4 | 二维码扫描枪 | 工作频率：920～925MHz； 2、符合标准：EPCGlobal C1\G2、ISO18000-6C； 3、操作系统：Android6.0以上； 4、CPU：Cortex-A53 四核 1.45GHz； 5、内存：RAM+ROM：2GB+16GB； 6、显示屏：5.2寸，支持多点触控，分辨率1920×1080； 7、尺寸：164.2×80×24.3mm； 8、电池容量：8000mAh，工作时间>12小时，待机时间>24小时； 9、通讯接口：USB2.0 type-C、蓝牙4.0、WIFI； 10、防护等级：IP65，达到IEC密封标准； 11、RFID天线：圆极化4dBi； 12、功率：1w（30dBm，支持+5dBm～30dBm调节）； 13、群读速率：>200标签每秒； 14、工作温度：-20℃～50℃； 15、存储温度：-40℃～85℃ |  |

3、实施要求或标准

（包括不限于：技术标准和实施程序、人员、设备等）

4、样品或演示：（仅适用于：采取综合评分的定制、软件等非通用标准货物采购项目，且与评分内容存在对应关系）

（明确样品名称、规格和数量等，演示的内容及要求等。）

5、质量、服务要求：

⑴表面静电喷塑或镀铬处理，喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。

⑵架体结实、坚固，安装规范，层数和间距可自由调整。

⑶门面平整，款式新颖，表面喷塑，设计美观。ISO9001认证产品，精密度高，材料质量好。通过ISO14001环保认证。

（4）产品表面不允许有明显的划伤、碰伤及凹凸不平；外表精光，内表细光；倒棱、圆角、圆线应均匀一致；产品的内外不得有飞边、毛刺；表面平整、折边刀印不明显。

（5）安装要求

各部安装应牢固可靠，没有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。

标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

门缝间隙在安装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。

24小时卸载后，无裂纹及永久变形，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。

在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。安装验收交付使用3年内提供免费保修、保养，免费更换或维修损坏零部件。

随时为用户提供满意的售后服务，随叫随到。免费提供一定数量的易耗配件，便于自己排除小故障。

设备质保期3年，终身维修。质保期内因设备本身原因损坏免收一切费用。产品焊接开裂、部件断裂、塑层脱落等原始制造质量问题，免费更换。

附：书架用材一览表

| 主要材料 | 设备名称 | 材质 |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底架 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧2.0 mm |
|  | 挂板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.0 mm |
|  | 立柱 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.5 mm |
|  | 档棒 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧0.7 mm |
|  | 顶板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.0 mm |
|  | 搁板 | 冷轧钢板 | SPCC | ≧1.0 mm |
| 承重性能 | 每层额定承重：80kg以上（超国标），层板层次及高低可自行任意调节。 |  |  |  |
| 涂装参数 | 静电喷粉 |  | 优质环保树脂粉末 |  |
|  | 喷粉厚度 |  | 0.02mm-0.08mm |  |
|  | 硬度 |  | ≥F |  |
|  | 附着力 |  | GB1720(二级以上) |  |
|  | 光泽度 |  | ≥32° |  |
|  | 冲击强度 |  | ≥3.92J无剥落，裂纹或皱纹等 |  |
|  | 防腐蚀耐高温 |  | 耐碱性（5%NAOH）168h无异常、耐酸性（3%HCL）240h无异常耐沸水性12h无异常 |  |
| 执行标准 | 产品 | 《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015 |  |  |
|  | 用材 | GB/T11253-2019和GB/T13237-2013 |  |  |
|  | 表面 | GB/T3325-2017规范 |  |  |

六、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求（必填）

（1）交货期：合同签订后60 天内。（2）交货方式卖方送货上门；（3）交货地点：池州职业技术学院图书馆。

2、检测验收（必填）

买方组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。在验收过程中发现质量、数量、规格、服务等与合同要求不符等问题，应当场提出，责令整改，同时依照采购合同约定，追究违约供应商的法律责任。对于重大采购项目以及专业性较强或采购量较大的采购项目，应委托国家法定的质量检测机构进行验收。

验收不合格的，卖方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的设备。如卖方在履行合同中存在弄虚作假、以次充好等不良行为，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由卖方承担。

3、售后服务

（1）质保期（必填）

（重大复杂项目可进一步细分项目整体质保期和主要设备（或部件）质保期，同时针对具体项目需要注明是厂家质保还是中标供应商质保）

（2）故障响应（必填）

对采购单位的服务通知，供应商在接报后3小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

（3）其他要求（可根据项目需要详列）

4、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。

注：定制货物需考虑到中标供应商前期的成本投入按阶段付款。

七、评标办法

本项目采用最低价中标（成交），按供应商报价由低到高顺序确定中标候选人。报价相同的，按摸球大小顺序排列。