2022年池州职业技术学院职业技能大赛
“园艺”赛项竞赛规程

一、竞赛项目名称

园艺（团体赛，2人一组，可参加设计和施工赛项，也可以参加设计或施工中的一个。）

二、竞赛目的

为适应园林及相关领域产业优化升级需要，对接园林及相关产业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下园林植物生产与养护、园林景观设计、园林工程施工与管理等岗位（群）的新要求，不断满足园林及相关领域高质量发展对高素质技术技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，依据高素质技术技能人才培养要求，对接园艺师的职业标准，结合园林及相关领域岗位对人才的知识、技能、素养要求，设置本次技能大赛。通过本赛项检验教学成果，促进教学改革；瞄准国内和世界高水平，营造崇尚技能氛围。

三、竞赛内容及方式

（一）竞赛内容与时间安排

本次竞赛内容是4m×5m的小花园景观设计和施工，赛卷中提供黄木纹石墙、花池的方案（包括位置、尺寸和高程），选手按照提供的材料和设计指标要求，在此基础上对小花园进行设计，完成景观方案设计图和完整施工设计图一套，并将设计方案按图施工落实到竞赛工位，选手只能选用提供的材料。

题库以国赛、省赛公布的题库为准。

竞赛时间为2022年5月24号至27号。设计部分竞赛时长：4小时；施工部分竞赛时长：22小时。

（二）设计对象

在规定时间内选用承办方提供的AutoCAD2014中文版、Adobe Photoshop CS6中文版、3Dmax2010中文版或SketchUp2018中文版、Adobe Acrobat编辑器以及Office2010计算机应用软件。

（三）设计要求

本次竞赛公开赛卷，试题名称：小花园景观设计与施工。

设计需选用赛事承办方提供的材料清单，能合理运用地形、水体、植物、园林建构筑等景观设计要素，布局合理，交通清晰流畅，构思新颖，能充分反映时代特点，具有一定的独创性、经济性和可行性，应注意乔、灌、草的合理配置和植物的季相效果。设计需满足以人为本的基本理念，符合人体工程学和景观设计常规要求。图面表达清晰美观并符合园林制图规范，设计应符合国家现行相关法律法规。

方案设计深度至少包括鸟瞰图、设计说明等，施工图设计深度至少包括总平面图、平面（网格）定位放线图、竖向设计图、种植设计图、景观小品结构详图等。设计选手必须将施工图中所有的定位尺寸、标高、材料等标注完整并确定无误。

设计要求如下：

①铺装（黄木纹、小料石、花岗岩）、木作（木平台、木坐凳）、水池（规则式）、石墙（黄木纹）、花池等模块必须设计和施工，如评分标准中有的项目未设计或施工，则该项测评不得分；

②黄木纹石墙和花池位置、尺寸、及高程已经固定（设计比赛现场提供石墙和花池的CAD平面底图，详图需自行设计）不可以修改，其它模块自行设计施工。

③本次园艺赛项施工现场不提供大型切割机，现场提供的500*120*100mm芝麻白机切面花岗岩不可使用手持切割机切割，该材料设计、施工请整体使用，不允许切割。若使用面包砖做路牙的，拐角处需切倒角。

④植物类别中，除提供的草皮、观赏草外，设计需使用提供的所有植物种类、规格以及数量。

⑤设计选手，需填写测量标准值，仅填写表格中标黄并有“需填”的模块尺寸、标高和距离等客观数据，其他未标黄的非测量的客观点和主观点无需填写，石墙和花池标准值由现场裁判指定无需填写，填写样表见后附评分标准。（注：现场测量结合自主填写的标准值和图纸标注，两者数据不一致时以图纸标注为准，若没有填写标准值且没有图纸标注的则无法测量得分）。

（四）图纸内容

在规定时间内，根据比赛指定设计环境，自主命题，完成小花园景观设计方案，绘制景观设计图与施工设计图。内容至少包括：

1.设计方案部分

①鸟瞰图1张；

②方案设计说明（不超过300字）。

2.施工图设计部分

①总平面图1张；

②尺寸定位图1张、竖向标高设计图1张、种植设计图（包括苗木统计表）1张；

③地面铺装做法结构详图；

④木作结构详图；

⑤景墙、花池结构详图；

⑥水、电布置平面图1张；

⑦封面、目录、施工图设计说明等；

选手可以根据需要增加图纸张数。

在完成以上内容的基础上，参赛队可根据本队竞赛作品表达的需要添加表现内容。

3.作品规格与体积要求

选手最终将一个dwg格式的文件、一个pdf格式的文件和一个xls格式的文件分别保存后，在一个文件夹里提交（如图1-2所示）。

图1“工位号”文件夹             图2 “工位号”文件夹打开后的内容

其中“工位号.dwg”文件为全套施工图，图纸选用 A3 图幅，图框自行设计，自定比例和图纸数量，选手设计完成后使用布局排版，所有图纸排在一个布局里，按照图号顺序从左向右、从上向下依次排列（如图 3 所示）。“工位号.pdf”文件内容从前到后分别为A3 图幅设计作品展板和A3 图幅pdf 格式施工图一套（如图 4 所示）。“工位号.xls”为设计选手填完的标准值表格，填写内容包括相关设计尺寸、位置、标高、材料、等数值或文字，便于选手施工和裁判测量。“工位号.xls”标准值表格在比赛现场提供，填写标准值时间包括在规定的设计比赛4个小时内。（仅填写表格中标黄并有“需填”的模块尺寸、标高和距离等客观数据，其他未标黄的非测量的客观点和主观点无需填写，石墙和花池标准值由现场裁判指定无需填写）

A3 图幅 pdf 格式施工图一套

A3 图幅设计作品展板

设计作品展板采用RGB模式、150PPI、A3 图幅，展板内容至少包含鸟瞰图与设计说明。

图 3 “工位号.dwg”文件打开后的内容图	图 4 “工位号.pdf”文件打开后的内容图

竞赛结束时将最终作品存储到指定地址。作品内不得出现包括工位号、抽签号、参赛校名、选手姓名等在内的任何反映作者、指导老师及学校的相关信息，违者将取消比赛资格。

（四）设计图例

设计图中的图例由组委会统一提供。

（五）施工要求

根据竞赛组委会给定的施工图纸，使用工具对园林景观进行制作、安装、布置和维护。内容包括识图放样、砌筑墙体、园路铺设、种植植物、铺设草皮、制作水景、木作、水管安装等施工图中全部内容。

施工选手第一天下午必须完成石墙的施作，裁判第一天下午比赛结束后进行石墙的施工客观分测量。若第一天下午施工选手未完成此部分相应的内容，则此部分相应的内容不得分，且第二天下午结束后不再测量石墙部分的施工客观分。选手第一天下午完成石墙的施作后可以继续完成其他内容的施作，但不会测量，其他部分待第二天测量。

（六）施工设备与材料

施工中的设备由大赛组委会统一提供。见表2。

表2 承办方提供的施工设备和工具（每个工位）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能手持切割机 | 13000r/min 1240W 锯深30mm（配石材、木材切割片各1片） | 1 | 台 |
| 2 | 角磨机 | 13000r/min 850W | 1 | 台 |
| 3 | 木工手锯 | 折叠锯210mm | 1 | 把 |
| 4 | 拉杆式木工斜切锯（配架子） | 锯片直径305mm | 2工位共用1台 | 台 |
| 5 | 手持搅拌机 | 680r/min | 1 | 台 |
| 6 | 曲线锯 | 500w，冲程长度20mm，斜角45°，木材切深70mm | 1 | 台 |
| 7 | 铁锹 | 一把圆头、一把平头 | 2 | 把 |
| 8 | 耙子 |  | 1 | 把 |
| 9 | 插座 | 5m线 | 1 | 个 |
| 11 | 牛筋桶 | 搅拌水泥砂浆 | 1 | 个 |
| 12 | 泥桶 |  | 2 | 个 |
| 13 | 水桶 |  | 1 | 个 |
| 14 | 垃圾桶 |  | 1 | 个 |
| 15 | 夯锤 |  | 1 | 个 |
| 16 | 扫帚、簸箕等清洁工具 |  | 1 | 套 |
| 备注 | 激光水平仪、无线电钻由选手自带，除此之外的电动工具均不可自带，其中无线电钻仅允许使用电钻功能，不可替换钻头后使用非电钻功能。每个工位水通、电通，现场提供充电插座。工位水龙头外接6米软管并配快接喷头。 |  |  |  |

表3 选手自备的设备和工具（仅供每个工位参考）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外水平仪 | 台 | 1 | 等级：classⅡ、 精度：±0.3mm/m、安平范围：±3° |
| 2 | 无线电钻 | 把 | 2 |  |
| 3 | 砖刀 | 个 | 2 |  |
| 4 | 抹子 | 个 | 2 |  |
| 5 | 塑料托板 | 个 | 2 |  |
| 6 | 铁凿 | 个 | 2 |  |
| 7 | 木工凿 | 个 | 2 |  |
| 8 | 美工刀 | 把 | 1 | 配一盒刀片 |
| 9 | 钢丝剪 | 把 | 1 |  |
| 10 | 手锯 | 把 | 1 |  |
| 11 | 铁锤 | 把 | 2 |  |
| 12 | 橡皮锤 | 把 | 2 |  |
| 13 | 铅锤 | 个 | 1 |  |
| 14 | 记号笔 | 只 | 2 |  |
| 15 | 橡皮 | 只 | 2 |  |
| 16 | 铅笔 | 只 | 2 |  |
| 17 | 墨斗 | 个 | 1 | 浸墨水 |
| 18 | 线团 | 个 | 2 |  |
| 19 | 水平尺 1 | 把 | 2 |  |
| 20 | 水平尺 2 | 把 | 2 | 有刻度（标高控制） |
| 21 | 直角尺 | 把 | 1 |  |
| 22 | 钢卷尺 | 把 | 2 | 5m |
| 23 | 小锄头 | 个 | 1 | 园艺 |
| 24 | 工兵铲 | 把 | 1 | 园艺 |
| 25 | 园艺小铲子 | 把 | 1 | 园艺 |
| 26 | 耙子 | 把 | 1 | 园艺 |
| 27 | 修枝剪 | 把 | 1 | 园艺 |
| 28 | 手套 | 副 | 12 |  |
| 29 | 防护眼镜 | 个 | 2 |  |
| 30 | 隔音耳塞 | 副 | 2 |  |
| 31 | 口罩 | 个 | 2 |  |
| 32 | 护膝 | 对 | 2 |  |
| 33 | 放线定位木桩 | 个 | 6 | 高度 40cm |

表4 施工部分主要提供的可选材料（仅供每个工位参考）

（以下材料规格可能会因采购原因稍有偏差，具体材料及规格，根据组委会采购供货后，及时发布相关植物图片、材料实际尺寸，若有材料因采购等客观原因造成的更换，需由裁判长、技术专家确认）

| 类别 | 序号 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物 | 1 | 桂花 | 高1.5-1.8m，地径3-4cm | 1株 | 定位树种A |
|  | 2 | 亮晶女贞棒棒糖 | 高1.3-1.5m,冠径0.5-0.6m地径4-5cm | 1株 | 定位树种B |
|  | 3 | 山茶 | 高0.4—0.5m，冠径0.3—0.5m | 3株 |  |
|  | 4 | 非洲茉莉 | 高0.4—0.5m，冠径0.3—0.5m | 3株 |  |
|  | 5 | 南天竹 | 高0.5—0.6m，冠径0.4—0.5m，多分支 | 10株 |  |
|  | 6 | 瓜子黄杨 | 高0.4—0.5m，5分支 | 10株 |  |
|  | 7 | 草花两种 | 蓬径0.15-0.2m | 共100盆 | 2种各50盆 |
|  | 8 | 变叶木 | 高0.4—0.5m，冠径0.3—0.4m | 10盆 |  |
|  | 9 | 草皮 | 草卷或草块，足方 | 15㎡ |  |
|  | 10 | 观赏草（蓝羊茅、金叶苔草） | 高0.3-0.35，冠径0.35-0.45 | 10盆 | 2种各5盆 |
| 石材 | 11 | 花岗岩板 | 500*250*30mm | 25块 | 芝麻白火烧面 |
|  | 12 | 卵石 | 直径2-4cm | 20袋 | 25斤左右/每袋，不区分颜色 |
|  | 13 | 景石 | 粒径200-500 | 5块 | 河卵石（自然形状） |
|  | 14 | 黄木纹片岩 | 100-600mm、厚40-80mm | 0.8立方 | 根据场地会相邻工位集中摆放 |
|  | 15 | 小料石 | 100*100*50mm | 70块 | 自然面 |
|  | 16 | 路沿石 | 500*120*100mm | 6块 | 芝麻白机切面，不提供大型切割机，该材料设计、施工请整体使用，不可使用手持切割机切割 |
| 砌筑 材料 | 17 | 清水砖（水泥粉煤灰砖） | 240*115*53mm | 400块 |  |
|  | 18 | 加气混凝土砌块 | 600*240*200mm | 8块 |  |
| 铺装砖材 | 19 | 面包砖 | 200*100*50mm | 100块 | 暗红色 |
| 木材 | 20 | 防腐木面板 | 20*90*4000㎜ | 16根 | 樟子松（木材标准误差范围内) |
|  | 21 | 防腐木龙骨 | 40*60*4000㎜ | 6根 | 樟子松（木材标准误差范围内) |
|  | 22 | 防腐木立柱 | 85*85*4000㎜ | 1根 | 樟子松（木材标准误差范围内) |
| 水景 | 23 | PVC管 | 管径5cm,管长2m | 1根 |  |
|  | 24 | 水管 | 钢丝软管，管径1.5cm加厚，长5m | 1根 | 配相应水管卡箍 |
|  | 25 | 潜水泵 | 功率40w、流量大于39L/min | 1台 |  |
| 其他 | 26 | 电源插板 | 线长5m | 1个 |  |
|  | 27 | 自攻螺丝 | 3cm长1盒 5cm长1盒 | 2盒 | 100个/盒 |
|  | 28 | 防水塑料布 | 加厚薄膜 | 20㎡ | 宽度4米 |
|  | 29 | 黄沙 | 中砂 | 3袋 | 约0.4立方，不够现场提供 |
|  | 30 | 水泥 | 32.5 | 1袋 | 不够现场提供 |

注：本次施工现场不提供草坪灯，无需进行草坪灯的安装。

辅助工具清单：

选手自带的辅助工具可以包括：激光水平仪、无线电钻、铁锤、橡皮锤、铅锤、记号笔、铅笔、墨斗、线团、钢卷尺、水平尺、直角尺、修枝剪等工具；自带个人防护至少应有：劳保服、劳保鞋、防尘口罩、口罩、手套、防护眼镜、隔音耳塞、护膝等。除上述的辅助清单外，选手可根据需要自行配备其他非电动工具。所有自带工具和个人防护工具均不得出现带有选手学校信息的标识。

工具箱内部尺寸不得超过0.73立方米，不包括个人防护设备和测量工具，超过上述尺寸的工具箱不得带入比赛场地。

辅助工具清单并非硬性规定，各参赛队可以按照各自的需求，除本文件明确要求禁止携带的工具、设备以外，还可以携带清单之外的其他设备。

施工中的材料由赛点组委会根据规程要求进行采购，统一提供园林植物、石材、木材等施工材料。

四、竞赛方式

本赛项为团体赛。每个参赛队2名选手。2名选手即可参加设计部分、也可参加施工部分比赛，也可以选择设计或施工中的一个参加。

五、成绩评定

（一）评分文件

表5  景观设计部分评分标准（单项100分）

| 一级项目 | 二级评价 项目 | 三级评价项目 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 （25分） | 方案构思 （9分） | 构思立意新颖，符合经济节约原则。 | 3 |
|  |  | 具有一定的休闲活动功能，设计贴合主题要求。 | 2 |
|  |  | 布局合理，空间形式丰富，园林要素齐全。 | 3 |
|  |  | 满足设计指标要求。 | 1 |
|  | 鸟瞰图 （11分） | 能反映设计意图，与施工总平面图内容一致。 | 3 |
|  |  | 视觉效果好，色彩、透视表达美观。 | 3 |
|  |  | 版式设计美观、协调。 | 2 |
|  |  | 方案设计说明体现设计主题、设计理念、方案构思、总体布局以及经济指标等。 | 3 |
|  | 施工图说明 （5分） | 图框、标题栏、会签栏符合规范。 | 2 |
|  |  | 目录中的图名、图号、图幅等与施工图对应，图号编写符合规范。 | 1 |
|  |  | 施工设计说明包括基址概况，施工方法指导性说明等。 | 2 |
| 施工设计图总图 （30分） | 总平面图 （8 分） | 有出入口，道路系统畅通连贯。 | 1 |
|  |  | 比例正确，园林各要素尺度合理。 | 2 |
|  |  | 线型、图例符合制图规范。 | 2 |
|  |  | 文字标注正确。 | 1 |
|  |  | 索引符号正确。 | 2 |
|  | 尺寸定位图 （4分） | 尺寸标注完整、正确，能指导施工放线。 | 2 |
|  |  | 尺寸标注符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 方格网的设置、表达正确。 | 1 |
|  | 竖向标高设计图 （4分） | 地形设计有变化、合理。 | 1 |
|  |  | 自然地形用等高线表达正确。 | 1 |
|  |  | 规则地形标高标注正确。 | 1 |
|  |  | 符合制图规范。 | 1 |
|  | 水电布置平面图 （4分） | 与总平面图、水景详图等相应。 | 1 |
|  |  | 给水、排水、溢水等设施表达正确，符合制图规范。 | 2 |
|  |  | 电路布置正确，符合制图规范。 | 1 |
|  | 种植设计图 （10 分） | 乔灌草搭配合理。 | 2 |
|  |  | 植物数量、冠幅与提供材料相符，提供的植物除草皮、观赏草外全部用完。 | 2 |
|  |  | 苗木统计表规格、数量、图例等与种植设计图相符合。 | 2 |
|  |  | 植物定点标注清晰。 | 2 |
|  |  | 文字标注、数据标注正确。 | 2 |
| 施工设计图详图 （30分） | 地面铺装图 （6分） | 绘制比例、线型正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 索引符号、详图符号和剖切符号正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 平面大样图的材料、尺寸标注正确。 | 1 |
|  |  | 结构剖面图的材料、尺寸标注正确。 | 1 |
|  |  | 平面大样图与结构剖面图、总平面图相符。 | 1 |
|  |  | 设计功能合理、形式丰富、有艺术性。 | 1 |
|  | 木 作 （6分） | 绘制比例、线型正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 索引符号、详图符号和剖切符号正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 平面大样图的材料、尺寸标注正确。 | 1 |
|  |  | 结构剖面图的材料、尺寸标注正确。 | 1 |
|  |  | 平面大样图与结构剖面图、总平面图相符。 | 1 |
|  |  | 设计功能合理、形式丰富、有艺术性。 | 1 |
|  | 景 墙 （6分） | 材料、结构符合规范。 | 1 |
|  |  | 绘制比例、线型、剖切符号等正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 平面大样图材料、尺寸标注正确，与结构剖面图、总平面图相符。 | 2 |
|  |  | 结构剖面图材料、尺寸标注正确，与平面大样图、总平面图相符。 | 2 |
|  | 水 池 （6分） | 材料、结构符合规范。 | 1 |
|  |  | 绘制比例、线型、剖切符号等正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 平面大样图材料、尺寸标注正确，与结构剖面图、总平面图相符。 | 2 |
|  |  | 结构剖面图材料、尺寸标注正确，与平面大样图、总平面图相符。 | 2 |
|  | 花 池 （6分） | 材料、结构符合规范。 | 1 |
|  |  | 绘制比例、线型、剖切符号等正确，符合制图规范。 | 1 |
|  |  | 平面大样图材料、尺寸标注正确，与结构剖面图、总平面图相符。 | 2 |
|  |  | 结构剖面图材料、尺寸标注正确，与平面大样图、总平面图相符。 | 2 |
| 设计素质 （15分） | 材料用量 （5分） | 设计详图中要正确反映所用施工材料的数量和种类，列出材料用量表。 | 3 |
|  |  | 材料种类达到提供的固定材料的 2/3 以上。 | 2 |
|  | 标准值填写 （2分） | 根据完成的施工图按照要求准确填写相应的内容，与施工图不相符，或内容错误1个数值扣 0.2 分，直到扣完2分为止。 | 2 |
|  | 团队合作及文明操作 （3分） | 分工协作、配合默契、风格统一。 | 2 |
|  |  | 遵守比赛纪律，不影响别人操作。 | 1 |
|  | 出图操作 （5 分） | 施工图按照A3图幅出图为pdf格式。 | 2 |
|  |  | autocad 中的排版为布局排版，符合制图要求，排版美观。 | 2 |
|  |  | 文件命名、存储符合竞赛规程要求。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

表6  施工操作部分评分标准（共100分）

| 项目 | 类型 （J 为评价，M为测 量） | 评分项描述 | 评分项具体描述 | 参考分 | 标准 值 | 测量值 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 工作流程（6 分）；每半天测 1 次，取平均分 |  |  |  |  |  |  |
|  | J1 | 工作区域整洁度 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 工具到处散落，工作区域杂乱无章 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 使用必需的材料和工具，边角料沒有使用 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用必需的材料和工具，利用了边角料（废料） | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 操作过程中使用必需材料和工具并摆放整齐，所有边角料都使用 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J2 | 施工组织是否科学 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 参赛选手实施过程中毫无秩序（没有条理） | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 操作过程中有一定的逻辑秩序 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 有选择性的操作，目标显而易见，部分步骤有逻辑性 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 操作流程逻辑性强，步骤清晰，未出现无故停顿现象 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J3 | 团队合作 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 团队合作不充分 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 团队成员能相互协作 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 每个成员完成自己负责的部分，团队成员能相互协作 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 团队成员分工明确，能够很好的完成各自负责的部分，互相协作默契 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J4 | 工具设备及材料使用 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 工具和设备使用不专业，未按图纸的要求使用材料，材料加工及安装不符合规范 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 工具和设备使用正确，按图纸的要求使用材料，材料加工及安装基本符合规范 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 工具和设备使用正确、熟练；材料与图纸规定相一致，材料加工及安装符合规范 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 工具和设备使用非常专业，材料与图纸规定完全一致，材料加工及安装非常专业 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J5 | 工效 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 操作不符合人体工程学，安装、搬运方式不正确，存在跑、跳、投掷物品行为，导致受伤 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 操作基本符合人体工程学 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 操作符合人体工程学，注意力集中 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 操作准确无误，灵活应对，注意力集中，无跳跃、奔跑、忙乱的行为 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J6 | 健康与安全 |  |  | 是\否 |  | 1 |
| B1 | 花池砌筑（11 分=客观 9.5+主观 1.5） |  |  |  |  |  |  |
|  | M1 | 花池完成面高度 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M2 | 花池完成面高度 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M3 | 花池完成面高度 3 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M4 | 花池墙体尺寸 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M5 | 花池墙体尺寸 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M6 | 花池完成面外沿在一条线上 | 2mm 以内为“是” |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M7 | 花池完成面1处水平 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M8 | 花池完成面2处水平 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M9 | 花池的基础经过了开挖、夯实等流程且按图纸要求施工合理 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M10 | 错缝砌筑且灰缝均匀 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M11 | 无游丁走缝 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J7 | 墙体外观 |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  | 灰缝不明显，墙面污染面积达 50% | 0-0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 灰缝明显，墙面污染面积达 25%-50% | 0.4-0.7 |  |  |  |
|  |  |  | 平缝水平，丁缝竖直，污染面积不到 25% | 0.8-1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 平缝水平，丁缝竖直，灰缝填浆饱满，无污染 | 1.2-1.5 |  |  |  |
| B2 | 水池砌筑（8.5 分=客观 8+主观 0.5） |  |  |  |  |  |  |
|  | M12 | 池壁高度 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M13 | 池壁高度 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M14 | 水池尺寸 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M15 | 水池尺寸 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M16 | 水池与黄木纹石墙全部密接 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M17 | 水池外延在一条线上 |  |  | 是\否 |  | 0.5 |
|  | M18 | 完成面水平 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M19 | 水池的基础经过了开挖、夯实等流程且按图纸要求施工 |  |  | 是\否 |  | 0.5 |
|  | M20 | 无游丁走缝 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J8 | 墙体外观 |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  | 缝隙不明显，墙面污染面积达 50% | 0-0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 缝隙明显，墙面污染面积25%-50% | 0.2-0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 平缝水平，丁缝竖直，污染面积不到 25% | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 平缝水平，丁缝竖直，缝隙填浆饱满，无污染 | 0.5 |  |  |  |
| C | 水景（6=客观 5+主观 1） |  |  |  |  |  |  |
|  | M21 | 水面上没有垃圾 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M22 | 防水膜安装正确，不漏水 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M23 | 水景中水能正常循环 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M24 | 水泵安装及设置合理 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M25 | 防水膜未露出地表 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J9 | 水口水平，出水均匀 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 水流未布满出水口宽度的30% | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 水流布满出水口宽度的31%-60% | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 水流布满出水口宽度的61%以上，但未满 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 水流均匀布满出水口 | 0.9-1.0 |  |  |  |
| D | 石墙（12=客观9+主观3） |  |  |  |  |  |  |
|  | M26 | 石墙的高度 1 | 容差±0-2mm，2；±>2--4mm，1；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M27 | 石墙的高度 2 | 容差±0-2mm，2；±>2--4mm，1；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M28 | 石墙的高度 3 | 容差±0-2mm，2；±>2--4mm，1；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M29 | 石墙的高度 4 | 容差±0-2mm，2；±>2--4mm，1；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M30 | 出水口高度 | 容差±0-2mm，2；±>2--4mm，1；＞4mm，0 |  |  |  | 1 |
|  | M31 | 墙体是否放坡（墙身下部稍大于上部，以保持稳定） |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M32 | 石墙的基础经过了开挖、夯实、回填砂砾等流程且按图纸要求施工（若基础下有防水垫则回填砂砾层取消） |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M33 | 墙体宽度 | 完成面宽度不小于图示尺寸 |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M34 | 横向搭接 | 每层均有不少于 3 块的横向连接 |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J10 | 错缝干垒 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 错缝干垒，直缝（2 层黄木纹通缝视为一条直缝、接头重合部分小于 5 厘米视为直缝）数大于 5 条 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 错缝干垒，直缝数有 3-4条 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 错缝干垒，直缝数≤2 条 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 全部错缝干垒 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J11 | 墙体外观 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 墙体不稳固 | 0-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 墙体稳固，50%的墙体面积外观整齐，放坡不自然 | 0.6-0.9 |  |  |  |
|  |  |  | 墙体稳固，超过 50%的墙体外观整齐，放坡自然 | 1-1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 墙体稳固、整齐、完美 | 1.6-2.0 |  |  |  |
| E1 | 座凳（6=客观 5+主观 1） |  |  |  |  |  |  |
|  | M35 | 尺寸 1 | 容差± 0-2mm ，1 ；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M36 | 尺寸 2 | 容差± 0-2mm ，1 ；±>2--4mm ，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M37 | 高度 1 | 容差±0-2mm，1；±>3--4mm，0.5；＞5mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M38 | 凳面水平 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M39 | 封板倒角 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J12 | 面板的缝隙均匀 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 大部分木板间的缝隙不均匀 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 50%的木板间的缝隙均匀一致 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 超过 50%的木板间缝隙均匀一致 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有木板间缝隙都均匀一致 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J13 | 凳面切割面全部打磨 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 切割面打磨不超过 50% | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 切割面 60-70% 顶端打磨 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 切割面 70-85% 顶端打磨 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 切割面超过 85% 顶端打磨 | 0.9-1.0 |  |  |  |
| E2 | 木平台（13=客观 9+主观 4） |  |  |  |  |  |  |
|  | M40 | 尺寸 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M41 | 尺寸 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M42 | 尺寸 3 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M43 | 尺寸 4 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M44 | 高度 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M45 | 高度 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M46 | 封板倒角 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M47 | 是否水平 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M48 | 每一个柱基础均经过了开挖、夯实、垫砖块等流程且按图纸要求施工 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J14 | 面板的缝隙均匀 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 大部分木板间的缝隙不均匀 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 50%的木板缝隙均匀一致 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 超过 50%的木板间缝隙均匀一致 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有木板间缝隙都均匀一致 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J15 | 龙骨上的螺钉均位于一条直线上 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 螺钉安装未经思考，杂乱 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 大于 50%的龙骨上的螺钉位于一条直线上 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 所有龙骨上的螺钉位于一条直线上 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有龙骨上的螺钉位于一条直线上且不高于木板表面 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J16 | 木作的整体表现 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 整体没有完成(没做完） | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 整体完成且看起来一般 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 整体完成且看起来很好 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 整体完成且看起来非常美观 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J17 | 木作所有切割部分均打磨过 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 切割面打磨不超过 50% | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 60-70% 切割面打磨 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 70-85% 切割面打磨 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 超过 85% 切割面打磨 | 0.9-1.0 |  |  |  |
| F1 | 黄木纹碎拼（5=客观 4+主观 1） |  |  |  |  |  |  |
|  | M49 | 基础经过了开挖、夯实、等流程 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M50 | 铺装标高 1 | 容差± 0-2mm ，1 ；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M51 | 铺装标高 2 | 容差± 0-2mm ，1 ；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M52 | 铺装标高 3 | 容差± 0-2mm ，1 ；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | J18 | 铺装的缝隙均匀 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 大部分的缝隙不均匀 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 50%的缝隙均匀一致 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 超过 50%（大部分）的缝隙均匀一致 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有的缝隙都均匀一致 | 0.9-1.0 |  |  |  |
| F2 | 花岗岩铺装 （客观 6分） |  |  |  |  |  |  |
|  | M53 | 尺寸 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M54 | 尺寸 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M55 | 是否全部错缝铺设 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M56 | 标高 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M57 | 标高 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M58 | 水平 |  |  | 是\否 |  | 1 |
| F4 | 小料石铺装（4=客观 2+主观2） |  |  |  |  |  |  |
|  | M59 | 是否全部扫缝 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M60 | 尺寸 | 容差±0-2mm，0.5；±>2--4mm，0.25；＞4mm， 0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | J19 | 小料石的缝隙均匀 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 大部分的缝隙不均匀 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 50%的缝隙均匀一致 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 超过 50%的缝隙均匀一致 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有的缝隙都均匀一致 | 0.9-1.0 |  |  |  |
|  | J20 | 小料石的整体外观 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 少于 50%面积的小料石坡度自然，路面整洁美观 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 超过 50%面积的小料石坡度自然，路面整洁美观 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 75%面积的小料石坡度自然，路面整洁美观 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有小料石坡度自然，路面整洁美观 | 0.9-1.0 |  |  |  |
| F5 | 道牙（5=客观 4+主观 1） |  |  |  |  |  |  |
|  | M61 | 标高 1 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm 3-4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M62 | 标高 2 | 容差±0-2mm，1；±>2--4mm 3-4mm，0.5；＞4mm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M63 | 水平1 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M64 | 水平2 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J21 | 道牙的整体外观 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 少于一半的道牙密缝铺 设、切口整齐均匀，整体 观感较差 | 0-0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 多于一半的道牙密缝铺 设、切口整齐均匀，整体 观感一般 | 0.3-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 四分之三的道牙密缝铺 设、切口整齐均匀，整体观感较好 | 0.6-0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 所有的道牙密缝铺设、切口整齐均匀，整体观感很 好 | 0.9-1.0 |  |  |  |
| G | 植物种植（12=客观 6+主观 6） |  |  |  |  |  |  |
|  | M65 | 乔木 A | 容差±0-2cm，1；±>2--3cm，0.5；＞3cm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M66 |  | 容差±0-2cm，1；±>2--3cm，0.5；＞3cm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M67 | 乔木 B | 容差±0-2cm，1；±>2--3cm，0.5；＞3cm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M68 |  | 容差±0-2cm，1；±>2--3cm，0.5；＞3cm，0 |  | 需填 |  | 1 |
|  | M69 | 提供的植物（草坪除外）全部被使用 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | M70 | 植物全部从容器中取出或除去土球包裹及标签 |  |  | 是\否 |  | 1 |
|  | J22 | 种植技术 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 不符合行业标准——栽种深度失误，种植过程中没有分层捣实、浇水定根，标签及包扎物没有去除。 | 0-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 符合行业标准 | 0.6-1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 符合行业标准，植物垂直并适度修剪 | 1.1-1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 符合行业标准，植物垂直并适度修剪，植物最具美感的那面朝向花园入口 | 1.6-2 |  |  |  |
|  | J23 | 绿地的植物布局 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 植被布置很随机，没有层次感 | 0-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 植物布置有一定的层次感 | 0.6-1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 植物布置有层次感，各层次过渡比较自然 | 1.1-1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 植物布局合理，层次分明，过渡自然 | 1.6-2 |  |  |  |
|  | J24 | 草皮铺设 |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 坪床不密实，表面不平整 | 0-0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 坪床密实，表面平整 | 0.6-1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 坪床密实，表面平整且坡度均匀一致 | 1.1-1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 坪床密实，表面平整且坡度均匀一致，草皮铺设整 齐，不漏缝不重叠 | 1.6-2 |  |  |  |
| H | 整体印象（主观 4分） |  |  |  |  |  |  |
|  | J25 | 花园整体印象 |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | 园区没有完成 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 园区完成并且看起来可 以，所有部分均按照图纸施工 | 0.1-1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 所有部分均按照图纸，园区完成并且看起来非常好 | 1.6-3.0 |  |  |  |
|  |  |  | 园区非常优质的完成，所有部分完成的都很优秀，很大程度上加强了花园的视觉美感 | 3.1-4.0 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 |