附件1：政府采购需求书（货物类）

池职院8#学生公寓窗帘采购需求书

一、项目概况

1、基本情况

8#学生宿舍楼为新建学生宿舍，地上十层，总面积约10000平方米。项目地址在池州职业技术学院院内，东大门附近。

2、采购内容和预算

需要采购8#学生公寓楼窗帘，包含宿舍、管理员值班室、浴室、卫生间等处窗帘，计陆万元整（¥60000.00）元。总窗帘个数约201个，窗户总面积约760平方米，所有窗户形式大小不完全一致。

4、项目整体用途、功能目标

遮阳、遮光、遮蔽视线，提升宿舍楼居住环境。

二、供应商资格条件

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具有工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等国家实行强制性要求的相关证件；
    3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期到货，全面、积极的配合校方的工作。

三、采购清单

| 序号 | 窗帘类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍阳台门窗 | 覆盖窗户数约178个，窗户总净面积约715㎡ | m2 | 窗帘布透光率70% |
| 2 | 浴室窗 | 覆盖窗户数约9个，窗户总净面积约14.㎡ | m2 | 窗帘布透光率50% |
| 3 | 更衣室窗 | 覆盖窗户数约9个，窗户总净面积约14㎡ | m2 | 窗帘布透光率50% |
| 4 | 二楼东卫生间窗 | 覆盖窗户数1个，窗户总净面积约1.5㎡ | m2 | 窗帘布透光率50% |
| 5 | 二楼西卫生间窗 | 覆盖窗户数1个，窗户总净面积约1.6㎡ | m2 | 窗帘布透光率50% |
| 6 | 二楼洗脸间窗 | 覆盖窗户数1个，窗户总净面积约1.5㎡ | m2 | 窗帘布透光率50% |
| 7 | 管理员值班室窗 | 覆盖窗户数2个，窗户总净面积约8㎡ | m2 | 窗帘布透光率70% |
| 8 | 安装配件 | 若干 | 套 | 含优质窗帘套环 |
| 9 | 卫生清理 | 安装打孔时，需要同步吸尘，安装完毕，当天对现场卫生清理到安装前状态。 | 套 |  |

注：1.具体安装环境等情况，投标单位可自行联系采购人进行现场踏勘测量计算。若投标人未踏勘现场或踏勘工作不详细导致中标后无法按要求履约，投标人自行承担一切后果。

2.中标后不得以不完全了解现场情况为理由向招标人提出索赔或其他不合理要求，对此采购人不承担任何责任且不作任何答复。

3.投标人在开标现场需提供窗帘（布样）及配件样品。

4.需要提供分项报价。

四、技术需求

1、技术参数及功能要求

| 货物 | 技术性能 | 测试标准 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗帘 | 基本材质 |  | 70%阻燃涤纶 |
|  | 经线 |  | 75D/72F消光低弹丝 |
|  | 纬线 |  | 150D/72F黑低弹丝 |
|  | 幅宽（CM） |  | 大于等于275 |
|  | 克重（g/m） |  | 750g/m |
|  | 织物密度 |  | 根/10cm |
|  | 遮光度（级） | 不低于70％ | 个别根据实际情况确定 |
|  | 缩水率 | ≤2% | ≤2% |
|  | 光照牢度(级) | ≥3 | 3~4 |
|  | 耐水色牢度（级） | 变色：≥4 沾色：3~4 | 4~4 |
|  | 阻燃等级（级） | GB/T17591-2006 B1级 | 国标B1级 |
|  | 耐光色牢度（级） | ≥3.5 | 4~5 |
|  | 无甲醛标准 | GB/T2912.1-2009≤300 | 37 |
|  | 耐摩擦色牢度 | GB/T3920-2008≥4 | 4~5 |
| 安装配件 | 滑道采用铝合金材质罗马杆壁厚大于1.2mm，要求轨道运行顺畅、平滑、使用寿命长、耐高温、耐磨损，窗帘布上打环，窗帘布配收拢后捆扎绑带。 |  |  |
| 安装要求 | 窗帘靠墙的一侧需超出窗户边沿至少20cm，安装后保证窗户不透光。 |  |  |

2、质量、服务要求

（1）投标方所投货物的产品只能高于等于招标文件要求，若不能满足招标文件要求的，为无效投标。

（2）中标单位在收到中标通知书2个工作日内需向采购人提供权威检测机构出具的检测报告，若检测报告的结果与招标文件不符，采购人有权取消其中标资格。

（3）所提供的货物必须是全新的、未使用过的(包括安装配件)，并完全符合质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

4、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点楼层，负责货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（3）货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场安装服务人员人身意外保险。甲方不承担。

五、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求

时间：合同签订后10个工作日内安装完毕。

地点：池州职业技术学院8#学生公寓楼内。

2、安装

（1）中标人负责到甲方指定的安装地点进行安装。

（2）中标人应明确技术负责人，负责协调管理工作。

（3）安装调试后，对窗帘安装打孔产生的尘土吸尘处理干净，拆下的包装材料（箱）必须自行清运干净，作为验收条件之一。

3、检测验收

（1）投标人货物安装、调试合格后，经过双方对照技术标准和招标参数检验认可，采购方组织验收，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修承诺书。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证或厂家证明。

4、售后服务

本项目需提供不少于一年的免费质保期，自货物验收合格之日起计算。质保期内，因产品或生产不良及其他非人为原因而产生的损坏，中标人须及时包修、包换、包退；在质保期内发生的任何缺陷的修复或调换所产生的费用均由中标人承担。

售后响应时间要求：对采购单位的售后服务通知，中标人在接报后1小时内响应，3小时内到达现场，4小时内处理完毕。若在8小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的货物予采购单位临时使用。

5、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期满无质量问题后一次性付清，不计利息。

六、评标办法

有效最低价中标。

采购人（公章）：

2022年 9 月 1 日